Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Evaluare Unit 1

Structura sistemelor de calcul.Sistem de operare.Interconectarea sistemelor de calcul.Instalare si configurare

POPESCU AMALIA-PETRUȚA

EXERCITIUL 2.1

La acest exercitiu am colaborat cu:

- Tudor Mureșan

- Marcu Diana

- Șuteu Iulian

Am ales procesorul :

“AMD Threadripper 3970X”

| Fabrication Process | 7nm |
| --- | --- |
| Socket | sTRX4 |
| Energy Consumption | 280 W |
| Max Temp | 68°C |
| Main Cores | 32 |
| Main Threads | N/A |
| Main Cores Base Freq. | N/A |
| Main Cores Turbo Freq. | 4.5GHz |
| Total Cores | 32 |
| Total Threads | 64 |
| Bus Frequency | 100MHz |
| Multiplier | 37x |
| L1 Cache | 64K per core |
| L2 Cache | 512K per core |
| L3 Cache | 128MB shared |
| Unlocked Multiplier | Yes |
| Memory Types | DDR4-3200 |
| Max Memory | 256GB |
| Max. Memory Channels | 4 |
| Max Bandwidth | N/A |
| ECC Memory Support | 1 |

- În relație cu procesorul am ales restul componentelor:

- Placa de baza

ROG ZENITH II EXTREME ALPHA EATX de la Asus

Placa de baza e compatibila cu:

- procesorul deoarece au acelasi socket = sTRX4

- ramii deoarece sunt DDR4-3200 și însumează 256 GB (exact la limitarea plăcii)

- placa video deoarece suporta NVIDIA 3-WAY SLI Technology

si GDDR6, în plus având și slot PCIe x16

- SSD-ul deoarece are 4 sloturi PCIe x4

- HDD-ul deoarece are sloturi SATA 6.0 Gb/s

- Cooler-ul deoarece el suporta socket de tip sTRX4

- Carcasa deoarece respectă dimensiunile

- Placa audio deoarece are înca un slot PCIe x16 disponibil

- Placa de retea deoarece are in total 4 sloturi PCIe x16 disponibile

- FAN-urile deoarece au mufe USB 2.0

- Sursa are doua mufe EPS_2 si una ATX24_1 necesare plăcii de bază, 3 mufe PCIe 6+2 dedicate plăcii video, o mufa PCI-e dedicata fan-urilor si o mufa SATA_PWR_1 pentru HDD

- Plăcile RAM

- 8 plăcuțe de 32GB care însumează 256GB, respectând limitările procesorului și ale plăcii de bază

“Corsair Vengeance RGB Pro 256 GB DDR4-3200 CL16”

- Placă video

- RTX 6000 Ada Generation 48 GB Video Card – Nvidia

- PCIe x16

- Placă de rețea

StarTech ST10GPEXNDPI 2 x 10 Gb/s Ethernet PCIe x4 Network Adapter

- Cooler

Asus ROG STRIX LC 360 RGB GUNDAM 80.95 CFM Liquid CPU Cooler

Am ales, în plus, și o pasta termoconductoare :

Prolimatech PK-Zero 600 g Thermal Paste

- Sursă

EVGA SuperNOVA 1000 P6 1000 W 80+ Platinum

- Consumul total al calculatorului este de 993W, sursa de 1KW fiind perfectă

- Are ieșiri suficiente pentru toate componentele calculatorului

- Carcasă

Corsair Obsidian Series 1000D ATX Full Tower Case

- Dimensiunile permit instalarea placii de baza cu toate componentele aferente, avand spatiu atat pentru cooler-ul pe lichid cat si pentru fan-uri

- Fan-uri

Corsair iCUE LINK QX120 RGB Starter Kit 63.1 CFM 120 mm

- Stocare

- Samsung 990 Pro 4 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME pentru sistemul de operare si pentru jocurile principale

- Seagate IronWolf Pro NAS 20 TB 3.5" 7200 RPM Internal Hard Drive pentru stocarea bruta, care nu necesita viteza mare de tranfer (poze,filme, aplicatii, jocuri secundare)

- Mouse, tastatura si căști

- FinalMouse Air58 Ninja Wired Optical Mouse

- Razer Huntsman V3 Pro RGB Wired Gaming Keyboard

- HiFiMAN Susvara Headphones

- Sistem de operare

- Microsoft Windows 11 Pro Retail - USB 64-bit, din recomandarea placii de baza, avand memoria RAM maxima de 2048GB

- Placă de sunet

- Creative Labs Sound Blaster AE-9 32-bit 384 kHz

Prețul calculatorului este de aproximativ 34-35.000 $.

EXERCITIUL 2.2

a. )

i.

ii.

b.)

EXERCITIUL 2.3

d)

UTP – este cablul principal utilizat in cadrul retelelor telefonice si a celor de date fiind totodată foarte eficient prin flexibilitatea sa

RTCP- este un protocol cu ajutorul căruia se transmit informatii de tip media precum sunete sau imagini prin intermediul unei retele de telecomunicatii

UDP- este un protocol necesar pentru aplicatiile destinate pentru voce si video care trebuie transmise intr-un interval scurt de timp

HTTP- este metoda utilizata pentru a accesa informațiile in Internet care se afla in servere World Wide Web

EXERCITIUL 2.4

Principalele comenzi de diagnostic rețea/resurse sunt următoarele :

- Ipconfig –cu ajutorul acesteia putem afla adresa ID cat si configuratia interfetelor de retea

- Ping – este utilizata pentru a verifica compatibilitatea dintre computerul nostru si o alta sursa de retea

- Netstat – este o comanda care tipareste conexiunile de retea cat si monitorizarea acestora

- Tracert –este o comanda realizata pentru a permite vizualizarea cailor prin care circula informațiile pe Internet

- Nslookup- este linia de comanda utilizata pentru a obtine informatii despre un sever DNS